《计算机网络基础》复习题

一、单项选择题

1.无线局域网（Wirelesslocal-areanetwork，WLAN）是计算机网络与（  ）相结合的产物

A．通信技术   B.无线通信技术  C.移动通信技术  D. 无线电技术

2.无线局域网（Wirelesslocal-areanetwork，WLAN）为为通信的（）、个性化和多媒体应用提供了可能

A．移动化   B.无线化  C.便捷化  D. 移动性

3.无线局域网由无线网卡、（   ）、计算机和有关设备组成

A．无线HUB   B.无线网桥  C.无线路由  D.无线接入点

4.广域网一般采用网状拓扑构型，该构型的系统可靠性高，但是结构复杂。为了实现正确的传输必须采用（  ）。
I.光纤传输技术 Ⅱ.路由选择算法  Ⅲ.无线通信技术  Ⅳ.流量控制方法
 A）I和Ⅱ   B）I和Ⅲ      C）Ⅱ和Ⅳ      D）Ⅲ和Ⅳ

5．常用的数据传输速率单位有Kbps、Mbps、Gbps，lGbps等于（  ）。
 A）1×103Mbps                B）1×103Kbps
 C） l×106Mbps               D） 1×109Kbps

6．Internet 2可以连接到现在的Internet上，但其宗旨是组建一个为其成员组织服务的专用网络，初始运行速率可以达到（  ）。
A）51.84mbps      B)155.520Mbps     C）2.5Gbps      D)10Gbps

7. VLAN在现代组网技术中占有重要地位，同一个VLAN中的两台主机（  ）。
  A）必须连接在同一交换机上       B）可以跨越多台交换机
    C）必须连接在同一集线器上       D）可以跨业多台路由器
8．TCP／IP协议是一种开放的协议标准，下列哪个不是它的特点？（  ）
 A）独立于特定计算机硬件和操作系统     B）统一编址方案
  C）政府标准          D）标准化的高层协议
9. IEEE802.3标准以太网的物理地址长度为（  ）。
      A)8bit     B）32bit      C)48bit      D）64bit

10. 下列哪项不是UDP协议的特性？ （  ）
  A）提供可靠服务            B)提供无连接服务
 C）提供端到端服务          D)提供全双工服务

二、填空题

1.计算机网络拓扑主要是指_______子网的拓扑构型，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。（通信 ）

2.计算机网络层次结构模型和各层协议的集合叫做计算机网络＿＿＿。（体系结构）
3.因特网中的每台主机至少有一个IP地址，而且这个IP地址在全网中必须是____的。   （惟一 ）

4.描述数据通信的基本技术参数是数据传输速率与＿＿＿。（误码率）

5.典型的以太网交换机允许一部分端口支持10BASE-T，另一部分端口支持100BASE-T。在采用了_____技术时，交换机端口可以同时支持10Mbps／100Mbps。（自动侦测）

6.路由动作包括两项基本内容，即（）和（）。

（寻址、转发）

7.现由MAC地址查找IP地址的命令是（）；而实现由IP地址查找MAC地址的命令是（）。

（nbstat -a；     arp -a)

8.MAC地址是由（）位2进制数组成的，通常分为（）段，用（）进制表示。

(48；6；16)

9.常用的网络故障测试命令有（）、（）、（）、（）等。

（任意其中4个等都可以算对）ipconfig、ping、tracert、netstat、nslookup

10.交换机故障一般可以分为（）和（）两大类。

(硬件故障、软件故障)

11.通过网络监视工具可以实时查看有关（）以及（）资源使用情况的信息。

（硬件、软件）

12.如果节点IP地址为128.222.110.38，子网掩码为255.255.255.0，那么该节点所在子网的网络地址是              。（128.222.110.0）

三、多选题

第1题：

【题目】一台电脑不能上网，有可能的原因是（）。

A.网线断裂            B.网卡故障        C.DNS设置问题        D.交换机故障

【答案】ABCD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】电脑不能上网的原因有可能是硬件故障也有可能是软件故障。根据题意上面四种情况都有可能出现不能上网。

第2题：

【题目】网络故障检测中常用的命令有（）。

A.Ipconfig   B.Netstat     C.Ping     D.Arp

【答案】ABCD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】网络故障检测中常用的命令有Ipconfig、Netstat、Ping、Arp等。

第3题：

【题目】网络故障常用的检测工具有（）。

A.网线测试仪          B.网线钳          C.光功率计        D.万用表

【答案】ACD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】网络故障常用的检测工具有网线测试仪、光功率计、万用表等。

第4题：

【题目】以下是应用防火墙的目的有（）。

A.限制非法用户进入内部网络              B.过滤掉不安全的服务和非法用户

C.防止入侵者接近用户的防御设施      D.为访问者提供更为方便的使用内部网络资源

【答案】ABCD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】防火墙是软件，它的主要作用就是过滤作用。通过过滤可以使合法者进入和使用网络，非法用户不能进入网络，从而通过这种形式保证网络安全。

第5题：

【题目】使用无线路由器不能上网的原因有可能是（）。

A.路由器设置被更改                B.路由器硬件设备故障

C.ISP（互联网服务提供商）问题     D.路由器设置了MAC地址过滤

【答案】ABCD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】路由器不能上网有可能是硬件的原因，也有可能是软件设置的原因。故上述4种现象都有可能发生。

第6题：

【题目】下列可以诊断路由器的命令有（）。

A.show命令    B.regedit命令  C.ping命令    D.trace命令

【答案】ACD

【知识点】计算机网络故障分析与处理

【解析】show命令、debug命令、ping命令、trace命令都可以进行诊断路由器。

第7题：

【题目】无线局域网根据运行环境可分为（    ）和（      ）

A．室外无线局域网   B.户内局域网  C.室内局域网  D.室内无线局域网

【答案】AD

【知识点】无线局域网的分类

【解析】无线局域网根据运行环境可分为室外无线局域网和室内局域网

第8题：

【题目】无线局域网与传统网络相比的优势有（      ）

A．可移动性   B. 组网灵活  C. 成本低  D. 安全性较高

【答案】ABCD

【知识点】无线局域网的优势

【解析】无线局域网与传统网络相比的优势有可移动性、组网灵活、成本低、安全性较高

第9题：

【题目】802.11无线标准定义的传输速率是（   ）和（     ）

A．1Mbps    B.   2Mbps    C. 5Mbps       D. 10Mbps

【答案】AB

【知识点】802.11协议

【解析】802.11无线标准定义的传输速率是1Mbps和2Mbps

第10题：【题目】

下面哪此协议工作在TCP/IP参考模型的应用层（       ）

A.TCP        B.HTTP        C.SMTP         D.DHCP

【答案】BCD

【考点】TCP/IP协议集

【解析】

TCP/IP参考模型中应用层主要协议包括HTTP、SMTP、DHCP、DNS、FTP等。

第11题：【题目】

哪此信息可在因特网上传输？（       ）

A.声音        B.图像          C.文字         D.普通邮件

【答案】ABCD

【考点】TCP/IP协议集

【解析】

此题考查学生对网络的基础知识。

第12题：【题目】

下列陈述中正确的有（     ）

A.对应于系统上的每一个网络接口都有一个IP地址

B.IP地址中有16位用于描述网络

C.IP地址通常直接用于用户之间的通信

D.D类地址用于多点广播

【答案】AD

【考点】IPv4地址规划技术

【解析】

此题考查学生对IP地址的基础知识理解。

四、论述题

1.列出主要的网络互连设备，以及他们工作的OSI协议层？

【参考答案】：集线器—物理层、交换机—链路层、网桥—数据链路层，路由器—网络层  网关—应用层 。

2.ARP与RARP协议的作用于特点是什么？

【参考答案】：ARP也称正向地址解析，主要作用是将IP地址映射为物理地址；RARP也称反向地址解析，主要作用是将物理地址映射为IP地址。

3.在排除网络故障之前，首先应该把握网络的那些情况？

【参考答案】：了解网络的物理结构；了解网络中所使用的协议及协议的相关配置；了解网络操作系统的配置情况。

4.请简述解决网络故障的一般步骤？

【参考答案】：界定故障现象；收集信息；列举可能导致故障的原因；排查原因；实施方案

；测试解决效果。

5.简述ping、Ipconfig、Netstat、Nbtsta、Tracert和Arp网络故障检测工具命令的功能？

【参考答案】：

（1）Ping: 它主要的功能是用来检测网络的连通情况和分析网络速度。

（2）利用Ipconfig和Winipcfg命令可以查看和修改网络中与TCP/IP协议有关的配置。

（3）Nbtstat可以刷新NetBIOS名称缓存和注册的Windows Internet名称服务(WINS)名称。使用不带参数的Nbtstat显示帮助。

（4）Nbtstat将只显示一次当前的配置信息。

（5）Tracert（跟踪路由）命令是路由跟踪实用程序，用于确定IP数据包访问目标所采取的路径

（6）Arp是一个管理网卡底层物理地址的程序。该命令用于显示和修改“地址解析协议（ARP）”缓存中的项目。如果在没有参数的情况下使用， ARP命令将显示帮助信息。

6.故障检测要做到哪些？

【参考答案】：接收故障发生错误的检测报告并做出响应；分析故障发生情况，制定排错方案；使用各种故障诊断工具，执行诊断测试；确认故障类型及性质。

7.简述IPv4到IPv6的过渡技术。

【答案】

主要包括以下几个类型

（1）网络过渡技术

包括隧道技术和网络地址/协议转换技术

（2）主机过渡技术

（3）应用服务系统过渡技术

【考点】IPv6协议的安装与配置

【解析】

如何完成从IPv4到IPv6的转换，是IPv6发展中需要解决的首要问题。目前，IETF已经成立了专门的工作组，研究IPv4到IPv6的转换，并且提出了很多方案，主要包括三个类型。

8.WLAN无线网络测试主要包含哪五个方面测试？

【答案】（1）信道测试（2）运行监测（3）协议分析（4）故障诊断（5）WLAN应用中的维护问题

【知识点】无线局域网性能测试